华侨大学保卫处文件

- 保卫〔2014〕1号

关于安全使用液化气的通知

学校各单位：

2014年9月至今，厦门市已经连续发生两起因瓶装液化气漏气引发爆炸的伤亡事件，引起了社会上广泛关注。为了我校全体教职工的公共安全，根据《华侨大学消防安全管理规定》，学校进一步强调：

1.实验室、校内所有的商业网点、楼栋值班室，严禁使用瓶装液化气。

2.使用天然气和瓶装液化气的校内食堂必须严格按规范安装及操作，定期检查，确保用气安全。

3.教职工生活区使用瓶装液化气，严格按照规范操作，确保安全。

附件：安全用气，注意事项

保卫处

2014年11月26日

附件：

安全用气，注意事项

日常使用液化气，安全用气，需做到以下几点：

1、液化气钢瓶与灶具要并排放置，瓶与灶的最外侧距离不得小于50厘米，不允许灶台下垂直放瓶。

2、钢瓶必须直立放置，搬运时应轻拿轻放；钢瓶不得用火烤、用开水烫；钢瓶不能在阳光下长时间暴晒，也不允许安置在火炉旁。使用瓶装液化石油气时，禁止与其他火源如煤球炉等同时使用。严禁自行倾倒钢瓶内的残液。

3、安装减压阀前应先检查进气口密封圈，若发现变形或脱落，应重新配置，不得用其他配件代替；减压阀使用寿命一般为5年，使用时应定期检查，发现失灵或到期应及时更换。减压阀后禁止安装三通接头。不可擅自拆修钢瓶角阀、减压阀。

4、使用过程中注意查漏，查漏点包括:钢瓶角阀、胶管、减压阀与钢瓶角阀连接处、胶管与减压阀和灶具连接处。

5、胶管应使用燃气专用耐油胶管，长度以1.2米-2.0米为宜。胶管使用寿命一般为18个月，使用时应定期检查，若发现老化龟裂或到期应及时更换。不要将胶管密封在橱柜内，以免被老鼠咬破。燃气胶管不得穿墙、窗户和门。

6、灶具炉头孔眼要经常用细铁丝进行清理，以免堵塞回火。燃气用具破损严重或使用期满，应及时更换。

7、使用液化气的厨房要保持良好通风；严禁在浴室安装非密闭式燃气热水器；严禁在卧室、地下室和空气不流通的房间内使用瓶装液化石油气。

8、使用中若闻到液化气味道，应第一时间关闭钢瓶角阀，控制源头，并对灶具、胶管及钢瓶等进行检查；若有需要的，请及时拨打供气单位服务电话请求协助，漏气隐患未排除前，不要使用液化气。

9、养成使用完燃气后，随手关闭总阀的好习惯。外出和晚间入睡前，请检查灶具开关和钢瓶角阀（管道燃气表后旋塞阀门）是否关闭。

10、一旦燃气罐发生泄漏着火，立即关闭角阀报警

（1）发生钢瓶泄漏时，应立即关闭钢瓶角阀。事态严重时，立即开窗通风，严禁使用一切可能引起火花的电器设备，如开关电器等，以免发生闪爆事故。开窗通风后迅速走到户外安全地点拨打供气单位抢修电话或119、110求助。

（2）发现液化气泄漏失火，应保持镇静，立即手垫湿布或湿毛巾将角阀关闭，或用灭火器灭火后，迅速关闭角阀；灭火中千万别把钢瓶碰倒，以免小火酿成大祸；速打119报警电话求助。